技术测评试题

姓名：                                 分数：

第一部分  填空题（每空2分，共24分）

1.空调器的四度是指温度、湿度、          和                 。

2.空调器正常制冷时，R22经毛细管出口的状态为                     。

3.空调器除湿时，是指空调在制冷循环中，蒸发器的管壁和翅片的温度通常低于                            温度。

4.影响房间空调性能的一个很重要的技术参数EER是指：                             。

5.变频器模块自身具有电流、电压、          保护功能，当发生该种保护时，整机关机，模块保护报警。

6.制冷系统主要由压缩机、蒸发器、           和             等组成。

7.在空调器中，毛细管的功能主要是：         和           。

8.家用空调压缩机按结构可分为往复活塞式压机、                   和              。

第二部分  单项项选择题（每题3分，共60分）

1.在制冷运行时，若辅助毛细管堵塞，空调会出现什么结果：（  ）

A .不制冷   B. 制冷效果差   C. 没问题   D.毛细管结霜
2.空调制热时，制冷剂在冷凝器出口处的状态是      ，制冷时制冷剂在冷凝器出口处的状态是      ：（    ）

A.低温低压的液体；高温高压气体   B.低温高压的气体；高温低压气体C. 低温低压的气体；高温高压液体  D.高温低压液体；低温低压的液体

3.四通阀窜气的现象是：（   ）

A.低压压力为平衡压力                 B.阀体输入、输出管道的温差小

C.阀体输入、输出管道的温差大         D.选项1和选项2描述正确
4.制冷系统有空气会造成的主要故障：（    ）

A. 水分和杂质会造成冰堵或脏堵     B. 降低压缩机寿命，冷冻油氧化变质

C. 制冷或制热效果变差             D. 以上三个答案全部正确
5.空调处于化霜状态时，室外压缩机运转，室外风机     ，四通阀线圈　　　，室内风机按防冷风功能运行：（   ）

A.关闭，断电   B.开启，断电　　C. 关闭，通电   D.开启，通电
6.维修空调器，发现空调器运转一段时间后，气液分离器结白霜，说明：（   ）

A .R22过多    B. R22不足   C .R22合适    D. 节流毛细管堵塞

7.空调制冷开启后一般须等3-5分钟再启动，主要是因为：（    ）

Ａ.停机后系统压力通过毛细管平衡需几分钟，为了防止压缩机堵转烧电机

Ｂ.停机后系统压力通过单向阀平衡需几分钟，为了防止压缩机堵转烧电机

Ｃ.停机后系统压力通过四通阀平衡需几分钟，为了防止压缩机堵转烧电机

Ｄ.停机后系统压力通过高低压阀平衡需几分钟，为防止压缩机堵转烧电机

8.毛细管半堵时在制冷时会：（    ）

A.高压阀结霜   B.低压阀结霜　　C.蒸发器结满霜    D.回气管结霜

9.最有可能引起消声器爆炸的原因是：（    ）

A.制冷时没有开截止阀   　 B.制热时没有开截止阀

C .相序接反              D .制冷时没有开高压阀

10.蒸发器脏会引起：（    ）

A.排气温度下降   B.吸气温度下降  C.排气温度升高  D. 吸气压力升高

11.对平翅片、波纹翅片、冲缝翅片的换热性能从低到高依次是：（    ）

A. 波纹翅片、冲缝翅片、平翅片      B. 平翅片、冲缝翅片、波纹翅片

C.波纹翅片、平翅片、冲缝翅片       D.平翅片、波纹翅片、冲缝翅片

12.如果制冷系统无氟里昂或气流量不足，四通阀将：（   ）

A.仍正常转换    B. 不能转换    C.与四通阀转换无关    D.不能确定

13.制冷时连接管的液管结霜而气管不结霜，可能是：（   ）

A. 蒸发器脏    B.冷凝器脏    C.冷媒不足    D .外风机转速慢

14.外风机电容偏小时：（   ）

A.电机转速升高   B.整机电流升高   C.制冷量升高   D.制热量升高

15.对家用电器的变频控制而言，不管是交流变频还是直流变频都是通过（     ）的方式来实现变频运转的。

A.交流→直流→交流  B.交流→交流→交流

C.直流→交流→直流  D.直流→直流→交流

16.为防止出现元器件损坏，变频空调在一些特殊情况下，往往要进行频率限制或降低运行频率，以下那些情况需进行限频（    ）

A.  电流过大             B.  电压过低

C.  制冷室外温度过高     D.  A，B答案     E. A，B，C答案

17.制冷压缩机运行过程跳停，常见原因（   ）

A．冷凝风量不足      B．系统混有空气

C．环境条件恶劣     D．以上都是      E. A和B答案

18.蒸发器结冰的原因有：（    ）

A.冷媒泄漏   B. 过滤网脏　C.蒸发器管温检测失灵   D. 以上都是

19.制冷时空调器如果电流过大常见的原因为（    ）

A．媒过量   B．电源电压过低　C．外机回风口堵塞   D． 以上都是

20. 以下那些不属于空调正常工作时的声音（    ）

A、空调风扇的风声        B、空调塑料件热障冷缩的“劈啪“声音

C、制冷剂在管道内急速汽化液化的声音   D、压缩机发出的 “嗡翁”声

第四部分  简述题（共16分）

1.简述变频机相对定频机的五大优点（5分）.

2.制冷时室内机有冷风吹出，但制冷效果差，请分析常见可能原因（11分）。