结构设计专业试题

姓名__________      部门科室__________      得分__________

- 填空（20分，每题1分）

1．国家家用空调器的设计依据国家标准有__________、__________、__________。

2．一台空调，以窗机为例由__________、__________、__________等几大部分。

3．美的空调到2000年为止具有_______、_______、_______、_______、_______、_______、_______、_______等类型产品。

4．目前我们空调器室外机的外壳一般使用钣金件，内部零部件一般使用的是_______材料，外部可视部分一般用_______材料。室外机外部零件必须具备_______要求。

5．目前我们的空调器室内侧一般选用塑料件，常用材料有_______和_______要求。

- 选择题（10分，每题1分）

1．塑料零件第一次试模时表面具有收缩痕，一般由_______原因造成。

A．壁厚不均匀      B．材料选用不对      C．都不对

2．一个塑料电器盒的其中一个电控板安装孔，安装螺钉为ST2.9×8-F-H，在设计此电器盒时，相应的安装孔位应为_______。

A．ф2.2        B.ф2.4        C. ф2.0

3.空调室外机出风网罩或外露塑料件要求较高，一般应选用_______材料设计而成。

A．耐候PP      B．ABS        C．PP

4．塑料件设计时，由于要解决脱模问题，一般加上拔斜度。当表面为光滑面时，一般采用_______即可。

A．-1℃          B．1℃         C．大于1℃

5．泡沫零件一般要对密度和含水量作出严格要求，但实际检验时，测量密度需破坏零件，所以有效的控制方法是控制_______。

A．检测密度      B．重量        C．都不对

- 简答题（共44分）

1．简要叙述零部件明细表中编制说明页的要点。（6分）

2．试说明KFR-32G/IT、KFR-32GW/IY和KFR-32W中每个字母及数字的含义，且说明三个型号的区别。（8分）

3．简述在零件第一次试模送样时，设计工程师应做什么工作，具体的步骤，并在最短时间内决定如何更改模具达到预期设计效果。请对这个开发阶段结构设计工程师应做的验证工作作一个简单阐述。（12分）

4．在方案设计阶段，在目标噪音值和性能指标要求下，请简述如何决定选用何种风轮、风叶和电机转速等重要元素，且详细说明实验方法及过程。（12分）

5．已批产的换气机塑料件KFR-33G/CY-1电机支承盖由于跌落运输扣会脱落，初步确定KFR-33G/CY-1电机支承盖和相配合的KFR-33G/CY-1电机支承座需改模增加螺孔。请按顺序写出改模过程必需的技术文件。（6分）